EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI POSTLICEAL

SESIUNEA IULIE 2017

Proba scrisă

Calificarea: Tehnician laborant pentru protecția calității mediului

Domeniul : Protecția mediului

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

### VARIANTA 1

## SUBIECTUL I                                                                                                                                          30 PUNCTEI

### I.1Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.										                      10 puncte

1. Conductivitatea apei se măsoară în:

- 0C;

- mg / dm³;

- Ω-1·cm-¹;

- mg SiO2 / dm³.

2. pH-ul apelor natural variază între:

- 5,5 – 8,0;

- 6,0 – 9,0;

- 6,5 – 8,5;

- 7,0 – 9,2.

3. Solurile cele mai tinere sunt:

- soluri aluvionare;

- soluri brune;

- soluri cenuşii;

- soluri turboase.

4. Oxigenul dizolvat din apă se determină prin titrare cu soluţie de :

- acid clorhidric.

- hidroxid de sodiu;

- permanganat de sodiu;

- tiosulfat de sodiu;

5. Umiditatea solului se determină prin uscare la temperaturi de:

- 30 – 40 0C;

- 75 – 80 0C;

- 105 – 110 0C;

- 215 - 220 0C.

6. Apele dure au pH-ul faţă de apele moi:

- la fel;

- mai ridicat;

- mai scăzut;

- nesemnificativ.

7. Suspensiile totale din apă reprezintă:

  - totalitatea substanţelor de natură anorganică solubile existentă  în apă;

  - totalitatea substanţelor de natură organică insolubile în apă.

  - totalitatea substanţelor insolubile existente în apă;

  - totalitatea substanţelor solubile existente în apă.

8. Face parte din categoria poluanţilor cu acţiune iritantă:

- amoniacul;

- hidrocarburile policiclice;

- hidrogenul sulfurat;

- plumbul.

9. În buletinul de prelevare se consemnează:

- metoda de analiză aplicată;

- numele laboratorului unde se face analiza;

- mijlocul de prelevare;

- condiţiile meteorologice în momentul prelevării.

10. Cernoziomul reprezintă:

- o specie minerală;

- o specie organică;

- o substanţă chimică;

- un tip de sol.

### I.2. Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos. Transcrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat,  sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals. 				10 puncte

1. Detecţia radiaţiilor ionizante se bazează pe proprietatea lor de a transmite energia materiei cu care interacţionează şi de a produce ionizarea.

2. Contorul Geiger-Muller este un detector de amoniac.

3. Temperatura apelor naturale variază în funcţie de provenienţa lor.

4. Concentraţii crescute de fier în apă imprimă acesteia un gust amar.

5. Determinarea cantitativă a mirosului se face prin metoda diluţiei de prag.

### I.3. În coloana A sunt prezentate diferite metode de analiză pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei, iar în coloana B sunt prezentate aparate sau ustensile folosite în determinarea acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.					10 puncte

| - Metode de analiză | - Aparate și ustensile |
| --- | --- |
| - Metoda calitativă de determinare a turbidității | - Comparatorul Hellige |
| - Metoda cantitativă de determinare a turbidității | - Tuburi colorimetrice |
| - Metoda colorimetrică de determinare a pH-ului | - Spectrofotometrul |
| - Metoda complexonometrică de determinare a calciului | - Biureta |
| - Metoda potențiometrică de determinare a pH-ului | - Conductometrul |
|  | - pH-metrul |

## SUBIECTUL II                                                                                                                                      30 PUNCTE

### 1. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere astfel încât enunţurile să devină corecte din punct de vedere ştiinţific.			        10 puncte

Turbiditatea apei este dată de particulele foarte fine aflate în............(a)................care nu sedimentează în timp.

Efectul Tyndall se foloseşte la determinarea .........(b)............... a turbidităţii.

Cantitatea de apă recoltată depinde de ……….(c)…….. care trebuiesc efectuate, aceasta variind între 500 ml şi 20 l.

După prelevare, probele de apă trebuie ………(d)……. până la efectuarea analizelor.

Pentru determinarea caracteristicilor ………..(e)………, conservarea se face prin păstrare la 2- 40C timp de max. 24 h.

### 2. Răspundeți în scris pe foaia de examen cerințelor de mai jos.			20 puncte

Umiditatea solului se poate determina calitativ în “situ” sau cantitativ în laborator. Se cere:

- Principiul metodei de determinare cantitativă în laborator.

- Indicați patru aparate sau ustensile folosite la determinare.

- Descrieți modul de lucru pentru determinarea umidității solului în laborator.

- Modul de calcul şi exprimare a rezultatului analizei.

## SUBIECTUL III                                                                                                                                     30 PUNCTEI

1. O probă de apă de 300 ml conţine o cantitate de ioni de Ca2+ ce corespunde la 0,03 g CaO.

- Precizaţi indicatorul şi virajul culorii la echivalenţă, în cazul determinării durităţii totale.

- Calculaţi duritatea apei analizate, exprimate în grade de duritate germane.

- Precizaţi pH-ul la care ionii de calciu formează complecşi stabili cu EDTA.

15 puncte

2. Să se determine compoziţia granulometrică a unei probe de sol ştiind că masa particulelor rămase pe sita cu ochiuri de 2 mm este de 150g, masa particulelor rămase pe sita cu ochiuri de 1 mm este de 75g, masa particulelor rămase pe sita cu ochiuri de 0,1 mm este de 125g, şi masa de particulelor trecute de sita de 0,1 mm este de 100g.

15 puncte

Observaţie:

Relaţiile de calcul vor fi însoțite de explicitarea termenilor.