FIȘĂ DE DESCRIERE A TEMEI PENTRU PROBA PRACTICĂ

în vederea certificării calificării profesionale,

Unitatea de învățământ: COLEGIUL TEHNIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PETRILA

Locul propus pentru desfăşurarea probei practice: SC SIMAUSROM COMSERV IMPEX SRL

PETRILA

Calificarea profesională: Sudor

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul: OMEC 3257/2004 și OMEdC nr. 4706/2005  Competenţele/Rezultatele învăţării vizate a fi atinse (conform SPP):

1.	Recunoaşte tipurile de semifabricate

2.	Pregăteşte materialele pentru sudarea cu electrozi înveliţi

3.	Utilizează SDV-urile şi echipamentele de sudare

4.	Efectuează sudarea conform tehnologiei prescrise în documentaţia tehnologică

5.	Identifică particularităţile de sudare a materialelor

6.	Efectuează controlul materialelor înainte de sudare

7.	Stabileşte defectele care au apărut în urma sudării

8.	Aplică normele de securitate, prevenire şi stingere a incendiilor

9.	Respectă instrucţiunile de folosire a aparatelor cu care lucrează

Propunerea temei pentru proba practică a fost realizată în colaborare cu operatorul economic/instituţia publică parteneră (Da/Nu): DA

Numele operatorului economic/instituţiei publice partenere: SC SIMAUSROM COMSERV IMPEX SRL PETRILA

Titlu temă pentru proba practică: Realizarea unui ansamblu sudat prin procedeul de sudare cu arc electric cu electrozi înveliţi Enunțul temei pentru proba practică: Să se execute un ansamblu sudat la colț conform schiţei de mai jos, compus din două table din S235JR sau echivalent conform EN 10025, prin procedeul de sudare cu arc electric cu electrozi înveliţi. Pentru proba orală veţi prezenta modul cum s-au pregătit reperele în vederea sudării, tehnologia de sudare aplicată, verificarea îmbinărilor sudate şi normele de sănătate şi securitate în muncă Sarcini de lucru: 1. Debitarea reperelor ansamblului conform indicaţiilor 2. Pregătirea componentelor în vederea sudării 3. Stabilirea parametrilor regimului de sudare pentru fiecare îmbinare sudată 4. Reglarea echipamentului de sudare 5. Realizarea îmbinărilor sudare conform cerinţei 6. Controlul îmbinărilor sudate prin examinare vizuală 7. Respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor specifice sudării

Timp de lucru: 60 minute

Materiale, echipamente necesare realizării temei propuse:

Echipament de protecție corespunzător activității de sudare

Echipament de sudare pentru sudarea manuală cu electrozi înveliți

Polizor + discuri de tăiat și polizat

Tablă 180x110x4mm – 1 bucată, S235JR sau echivalent

Tablă 180x60x4mm – 1 bucată, S235JR sau echivalent

Electrozi înveliți de calitate compatibilă cu materialul de bază

Ciocan de zgură, perie de sârmă

Grilă de evaluare asociată:

| Criterii de evaluare | Indicatori de realizare | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- |
| Criterii de evaluare pentru proba practică |  |  |
| 1.Primirea și planificarea sarcinii de lucru (max. 30 puncte) | 1. Alegerea echipamentelor de sudare şi de protecţie | 15 p |
|  | 2. Alegerea materialelor de adaos funcţie de îmbinările sudate de realizat | 15 p |
| 2. Realizarea sarcinii de lucru (max. 40 puncte) | 1. Pregătirea metalelor de bază în vederea sudării | 10 p |
|  | 2. Realizarea îmbinărilor sudate conform indicaţiilor | 20 p |
|  | 3. Identificarea tipurilor de imperfecţiuni la îmbinările sudate realizate | 10 p |
| TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ |  | 70 p |
| Criterii de evaluare pentru proba orală |  |  |
| 1. Prezentarea și promovarea sarcinii realizate (max. 30 puncte) | 1. Justificarea alegerii consumabilelor, echipamentelor, tehnicii de sudare pentru realizarea sarcinii de lucru | 20 p |
|  | 2 Utilizarea terminologiei de specialitate în prezentarea sarcinilor realizate | 10 p |
| TOTAL MAXIM PROBĂ ORALĂ |  | 30p |
| PUNCTAJ TOTAL |  | 100 p |

| Unitate de învățământ: Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” Petrila Director unitate de învățământ: Dr. Ing. Mitran Cecilia Livia | Operator economic / instituție publică parteneră S.C. SIMAUSROM COMSERV IMPEX S.R.L PETRILA Administrator: Sîmzian Georg |
| --- | --- |