FIȘĂ DE DESCRIERE A TEMEI PENTRU PROBA PRACTICĂ

în vederea certificării calificării profesionale,

Unitatea de învățământ: COLEGIUL TEHNIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PETRILA

Locul propus pentru desfăşurarea probei practice: SC SIMAUSROM COMSERV IMPEX SRL

PETRILA

Calificarea profesională: Sudor

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul: OMEC 3257/2004 și OMEdC nr. 4706/2005  Competenţele/Rezultatele învăţării vizate a fi atinse (conform SPP):

1.	Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă

2.	Alege materialul de adaos în funcţie de materialul de sudat

3.	Utilizează instalaţiile de sudare în mediu de gaz protector

4.	Execută îmbinări sudate prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector

5.	Identifică particularităţile de sudare a materialelor

6.	Efectuează controlul materialelor înainte de sudare

7.	Recunoaşte defectele depistate la controlul îmbinărilor sudate

8.	Aplică normele de securitate, prevenire şi stingere a incendiilor

9.	Respectă instrucţiunile de folosire a aparatelor cu care lucrează.

Propunerea temei pentru proba practică a fost realizată în colaborare cu operatorul economic/instituţia publică parteneră (Da/Nu): DA

Numele operatorului economic/instituţiei publice partenere: SC SIMAUSROM COMSERV IMPEX SRL PETRILA

Titlu temă pentru proba practică: Sudură cap la cap în V la ţevi rectangulare prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil (WIG) Enunțul temei pentru proba practică: Să se execute proba sudată cap la cap în V la țevi rectangulare, din oţel P235GH, sau echivalent, conform EN10216. Proba are forma şi dimensiunile (t≤3mm 40x20x80mm) conform figurii de mai jos şi va fi realizată prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil WIG (141). Pentru proba orală veţi prezenta modul cum s-au materialele în vederea sudării, cum s-au stabilit parametrii regimului de sudare, tehnica de sudare aplicată, verificarea îmbinării sudate şi normele de sănătate şi securitate în muncă. Sarcini de lucru: 1. Pregătirea metalului de bază în vederea sudării 2. Stabilirea parametrilor regimului de sudare 4. Reglarea echipamentului de sudare 5. Realizarea probei sudate 6. Controlul îmbinării sudate prin examinare vizuală 7. Respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor specifice sudării

Timp de lucru: 60 minute

Materiale, echipamente necesare realizării temei propuse:

Echipament de protecție corespunzător activității de sudare

Echipament de sudare pentru sudarea  în mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil  WIG

Polizor + discuri de tăiat și polizat

Țeavă rectangulară 40x20x80mm (t≤3mm) - 2 bucăți, P235GH sau echivalent

Sârmă calitate compatibilă cu materialul de bază

Perie de sârmă

Grilă de evaluare asociată:

| Criterii de evaluare | Indicatori de realizare | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- |
| Criterii de evaluare pentru proba practică |  |  |
| 1.Primirea și planificarea sarcinii de lucru (max. 30 puncte) | 1. Alegerea echipamentelor de sudare şi de protecţie | 15 p |
|  | 2. Alegerea materialelor de adaos funcţie de îmbinările sudate de realizat | 15 p |
| 2. Realizarea sarcinii de lucru (max. 40 puncte) | 1. Pregătirea metalelor de bază în vederea sudării | 10 p |
|  | 2. Realizarea îmbinărilor sudate conform indicaţiilor | 20 p |
|  | 3. Identificarea tipurilor de imperfecţiuni la îmbinările sudate realizate | 10 p |
| TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ |  | 70 p |
| Criterii de evaluare pentru proba orală |  |  |
| 1. Prezentarea și promovarea sarcinii realizate (max. 30 puncte) | 1. Justificarea alegerii consumabilelor, echipamentelor, tehnicii de sudare pentru realizarea sarcinii de lucru | 20 p |
|  | 2. Utilizarea terminologiei de specialitate în prezentarea sarcinilor realizate | 10 p |
| TOTAL MAXIM PROBĂ ORALĂ |  | 30p |
| PUNCTAJ TOTAL |  | 100 p |

| Unitate de învățământ: Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” Petrila Director unitate de învățământ: Dr. Ing. Mitran Cecilia Livia | Operator economic / instituție publică parteneră S.C. SIMAUSROM COMSERV IMPEX S.R.L PETRILA Administrator: Sîmzian Georg |
| --- | --- |