FIȘĂ DE DESCRIERE A TEMEI PENTRU PROBA PRACTICĂ

în vederea certificării calificării profesionale,

Unitatea de învățământ: COLEGIUL TEHNIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PETRILA

Locul propus pentru desfăşurarea probei practice: SC SIMAUSROM COMSERV IMPEX SRL

PETRILA

Calificarea profesională: Sudor

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul: OMEC 3257/2004 și OMEdC nr. 4706/2005  Competenţele/Rezultatele învăţării vizate a fi atinse (conform SPP):

1.	Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă.

2.	Alege materialul de adaos în funcţie de materialul de sudat

3.	Utilizează instalaţiile de sudare în mediu de gaz protector

4.	Execută îmbinări sudate prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector

5.	Identifică particularităţile de sudare a materialelor

6.	Efectuează controlul materialelor înainte de sudare

7.	Recunoaşte defectele depistate la controlul îmbinărilor sudate

8.	Aplică normele de securitate, prevenire şi stingere a incendiilor

9.	Respectă instrucţiunile de folosire a aparatelor cu care lucrează

Propunerea temei pentru proba practică a fost realizată în colaborare cu operatorul economic/instituţia publică parteneră (Da/Nu): DA

Numele operatorului economic/instituţiei publice partenere: SC SIMAUSROM COMSERV IMPEX SRL PETRILA

Titlu temă pentru proba practică: Sudarea tablelor cap la cap în I prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) Enunțul temei pentru proba practică: Să se execute îmbinarea sudată cap la cap în I, multistrat, conform schiţei de mai jos prin procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG). Proba este formată din două table din oţel carbon obişnuit S235JR conform EN10025, cu dimensiunile 4x40x80 mm. Pentru proba orală veţi prezenta modul cum s-au pregătit componentele probei în vederea sudării, cum s-au stabilit parametrii regimului de sudare, tehnica de sudare, verificarea îmbinării sudate şi normele de sănătate şi securitate în muncă Sarcini de lucru: 1. Pregătirea metalului de bază în vederea sudării (realizare rost de sudare) 2. Prinderea provizorie a tablelor 3. Alegerea materialelor de adaos 4. Stabilirea parametrilor regimului de sudare 5. Reglarea echipamentului de sudare 6. Realizarea îmbinării sudate multistrat 7. Controlul îmbinării sudate prin examinare vizuală 8. Respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor specifice sudării

Timp de lucru: 60 minute

Materiale, echipamente necesare realizării temei propuse:

Echipament de protecție corespunzător activității de sudare

Echipament de sudare pentru sudarea în mediu de gaz protector activ cu electrod fuzibil (MAG)

Polizor + discuri de tăiat și polizat

Tablă 4x40x80 mm - 2 bucăți, S235JR sau echivalent

Sârmă MAG calitate compatibilă cu materialul de bază

Perie de sârmă

Grilă de evaluare asociată:

| Criterii de evaluare | Indicatori de realizare | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- |
| Criterii de evaluare pentru proba practică |  |  |
| 1.Primirea și planificarea sarcinii de lucru (max. 30 puncte) | 1. Alegerea echipamentelor de sudare şi de protecţie | 15 p |
|  | 2. Alegerea materialelor de adaos funcţie de îmbinările sudate de realizat | 15 p |
| 2. Realizarea sarcinii de lucru (max. 40 puncte) | 1 Pregătirea metalelor de bază în vederea sudării | 10 p |
|  | 2. Realizarea îmbinărilor sudate conform indicaţiilor | 20 p |
|  | 3. Identificarea tipurilor de imperfecţiuni la îmbinările sudate realizate | 10 p |
| TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ |  | 70 p |
| Criterii de evaluare pentru proba orală |  |  |
| 1. Prezentarea și promovarea sarcinii realizate (max. 30 puncte) | 1. . Justificarea alegerii consumabilelor, echipamentelor, tehnicii de sudare pentru realizarea sarcinii de lucru | 20 p |
|  | 2. Utilizarea terminologiei de specialitate în prezentarea sarcinilor realizate | 10 p |
| TOTAL MAXIM PROBĂ ORALĂ |  | 30p |
| PUNCTAJ TOTAL |  | 100 p |

| Unitate de învățământ: Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” Petrila Director unitate de învățământ: Dr. Ing. Mitran Cecilia Livia | Operator economic / instituție publică parteneră S.C. SIMAUSROM COMSERV IMPEX S.R.L PETRILA Administrator: Sîmzian Georg |
| --- | --- |