MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

FIȘA DE EVALUARE

în vederea certificării calificării profesionale,

Anul şcolar: ............................; sesiunea: .........................................

Numele și prenumele candidatului: ........................................................................

Centrul de examen unde se susţine examenul: ...................................................................................................

Unitatea de învățământ de unde provine candidatul: ..........................................................................................

Locul de desfășurare a probei practice: ..............................................................................................................

Calificarea profesională: SUDOR

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin ordinul: OMEdC nr. 4706/29.07.2005

Competențele / Rezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):

- Recunoaşte tipurile de semifabricate

- Pregăteşte materialele pentru sudarea cu electrozi înveliţi

- Utilizează SDV-urile şi echipamentele de sudare

- Efectuează sudarea conform tehnologiei prescrise în documentaţia tehnologică

- Identifică particularităţile de sudare a materialelor

- Efectuează controlul materialelor înainte de sudare

- Stabileşte defectele care au apărut în urma sudării

- Aplică normele de securitate, prevenire şi stingere a incendiilor

- Respectă instrucţiunile de folosire a aparatelor cu care lucrează

Titlu temă pentru proba practică extrasă:

Realizarea unui ansamblu sudat din table aşezate în formă de cruce, prin procedeul de sudare cu electrozi înveliți

Enunțul temei pentru proba practică:

Executați un ansamblu sudat conform schiţei de mai jos, compus din trei table din oţel S235JR/EN 10025, sau echivalent, prin procedeul de sudare cu electrozi înveliţi.  O tablă are dimensiunile 180x200x5 mm (1), respectiv celelalte două table au dimensiunile 100x200x5 (2). Cele 2 table identice ca dimensiuni sunt aşezate la mijlocul tablei de 180x200x5 mm. Îmbinările sudate au lungimea de 200 mm.

Pentru proba orală veţi prezenta modul cum s-au pregătit tablele în vederea sudării, tehnologia de sudare aplicată, verificarea  îmbinărilor sudate şi normele de sănătate şi securitate în muncă.

Sarcini de lucru:

1. Debitarea reperelor ansamblului conform indicaţiilor

2. Pregătirea componentelor în vederea sudării

3. Stabilirea parametrilor regimului de sudare pentru fiecare îmbinare sudată

4. Stabilirea modului operator (tehnica de sudare)

5. Reglarea echipamentului de sudare

6. Realizarea îmbinărilor sudare conform cerinţei

7. Controlul îmbinărilor sudate prin examinare vizuală

8. Respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor specifice sudării

Timp de lucru: 3 ore

| Nr. crt. | A. Criterii de evaluare a candidatului la proba practică | Indicatori de realizare | Punctaj maxim pe indicator | Punctaj acordat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Evaluator 1 | Evaluator 2 | Evaluator 3 |
| 1. | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru (max 30 p) | Alegerea echipamentelor de sudare şi de protecţie | 15 p |  |  |  |
|  |  | Alegerea materialelor de adaos funcţie de îmbinările sudate de realizat | 15 p |  |  |  |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru (max 40p) | Pregătirea metalelor de bază în vederea sudării | 10 p |  |  |  |
|  |  | Realizarea îmbinărilor sudate conform indicaţiilor | 20 p |  |  |  |
|  |  | Identificarea tipurilor de imperfecţiuni la îmbinările sudate realizate | 10 p |  |  |  |
| TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ |  |  | 70 p |  |  |  |
| Nr. crt. | B. Criterii de apreciere a performanței candidatului la proba orală | Indicatori de realizare | Punctaj maxim pe indicator | Punctaj acordat |  |  |
|  |  |  |  | Evaluator 1 | Evaluator 2 | Evaluator 3 |
| 1. | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate (30 p) | Justificarea alegerii consumabilelor, echipamentelor, tehnicii de sudare pentru realizarea sarcinii de lucru | 15 p |  |  |  |
|  |  | Utilizarea terminologiei de specialitate în prezentarea sarcinilor realizate | 15 p |  |  |  |
| TOTAL MAXIM PROBA ORALĂ |  |  | 30 p |  |  |  |
| PUNCTAJ TOTAL5 |  |  | 100 p |  |  |  |
| PUNCTAJ FINAL6 |  |  |  |  |  |  |

Întrebările Comisiei7

| ÎNTREBARE | Observaţii referitoare la răspunsurile la întrebări ale candidatului |
| --- | --- |

Observaţiile Comisiei de examinare referitoare la realizarea probei practice pentru motivarea punctajului acordat

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei practice și a probei orale:

| Admis |  | Cu punctajul final | 100p – 95 p | 94,99p – 85p | 84,99p – 75p | 74,99p – 60p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu calificativul | Excelent | Foarte bine | Bine | Satisfăcător |
| Respins |  | Cu punctajul final |  |  |  |  |

| Evaluatori (numele, prenumele şi semnătura): Evaluator 1: ……………………………….. Evaluator 2: .................................................. Evaluator 3: .................................................. Data: .............................. | Preşedinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura): ........................................... |
| --- | --- |

Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competențelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.

Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competențele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.

Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obținut de candidat pentru toate criteriile

Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obținut de candidat pentru toate criteriile

5 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat

6 Se calculează punctajul final ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre cei trei evaluatori

7 Se completează de un membru al comisiei de examinare. Răspunsurile la întrebări vor fi luate în considerare la acordarea punctajului la proba orală