Nr. 1369 din 11.07.2018

APROBAT,

PRESEDINTE C.JE.C. HUNEDOARA

PROF. DR. MARTA MATE – I.S.G.A.

VICEPREŞEDINTE C.J.E.C. HUNEDOARA

PROF. DANA LUIZA CIOARĂ

LISTĂ

TEME PROBA PRACTICĂ PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICARII  PROFESIONALE

NIVEL DE CALIFICARE:  3  ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

PROFIL:TEHNIC

DOMENIUL PROFESIONAL: PRELUCRAREA LEMNULUI

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: TÂMPLAR UNIVERSAL

CLASA: XII - profesional

NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR: 6

AN ŞCOLAR 2017-2018

| Nr. crt. | # Nr. # tema | # Tema probei practice |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Execută spintecări multiple a piesei de cherestea pentru obţinerea a 4 piese cu lăţimea=50 mm în condiţii de securitatea muncii. |
|  | 4 | Execută rindeluirea a două fețe paralele la grosimea 20 mm şi lăţimea 80 mm și profilează decorativ canturile. |
|  | 8 | Execută spintecări multiple a piesei de cherestea pentru obţinerea a 5 piese cu lăţimea=30 mm în condiţii de securitatea muncii. |
|  | 11 | Execută operaţiile de prelucrare prin îndreptare şi rindeluire pentru 2 legături inferioare ale unui taburet, cu respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. Dimensiunile nete ale legăturilor trebuie să fie L = 260 mm, l = 22 mm, g = 20 mm |
|  | 13 | Execută debitarea unui panou la dimensiunile 600x300mm respectând normele de securitatea muncii la debitare. |
|  | 14 | Execută tăierea la contur a unei piese de cherestea folosind şablonul de formă circulară cu ɸ = 200 mm și ferăstrăul panglică, în condiţii de securitate a muncii. |
|  | 20 | Execută operaţia de şlefuire grosieră a 2 repere din lemn masiv cu suprafaţă plană la maşina de şlefuit cu bandă orizontală îngustă şi sabot de presare. |
|  | 25 | Execută operaţia de retezare-secţionare mecanică a unei piese de cherestea în 3 piese cu lungimea de 450 mm, urmărind utilizarea raţională a lemnului masiv. |
|  | 28 | Pe o piesă din lemn masiv dată, efectuează prin operaţia de burghiere manuală, patru găuri cu diametrul de 10 mm, adâncimea de 15 mm şi distanţa dintre axe de 50 mm. |
|  | 29 | Execută operaţia de şlefuire de finisare a unui panou furniruit în condiţii de securitate a muncii. |

Director,

Prof. Golășie Mironică