Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC  “NICOLAUS OLAHUS” ORĂŞTIE,

Nr. 526 din 07.03.2019

Aprobat,

PRESEDINTE C.JE.C.

Inspector Școlar General Adjunct,

Prof. Dr. Mate Marta

LISTA TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICĂ

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII  PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL

Anul școlar 2018-2019

NIVEL DE CALIFICARE: 3

DOMENIUL PROFESIONAL: MECANICĂ

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: SRUNGAR

NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR: 6

| Nr. crt. | Nr. temei selectate (din Lista națională de teme) | Enunțul temei pentru proba practică |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Realizează strunjirea unui semifabricat rotund laminat de diametrul $ 25 mm şi lungimea L=70mm, material S355J2(OL 52), conform schiţei |
| 2 | 2 | Execută strunjirea cilindrică exterioară a unei piese lungi. Semifabricatul este din OL52 cu diametrul 50 mm şi lungimea 405 mm. Strunjeşte cilindric exterior la diametrul 046 mm, strunjeşte frontal la lungimea de 400 mm, execută găuri de centrare, strunjeşte cilindric exterior de finisare la 045 mm, strunjeşte cilindric exterior 040 pe lungime de 100 mm, la distanţă de 150 mm de capătul din dreapta |
| 3 | 3 | Prelucrează prin strunjire semifabricatul din figura 1, material S355J2(OL 52), conform schiţei din figura2 (strunjirea suprafeţei conice reprezentată cu linie continuă groasă) |
| 4 | 4 | Realizează prin strunjire un semifabricat laminat cu diametrul 050 şi lungime L=255mm, material S355J2(OL 52), conform schiţei |
| 5 | 5 | Prelucrează prin strunjire un semifabricat laminat cu diametrul 050 şi lungime L=95mm, material S355J2(OL 52), conform schiţei |
| 6 | 6 | Execută strunjirea cilindrică exterioară a unei piese scurte. Semifabricatul este din OL52 cu diametrul 50 mm şi lungimea 75 mm. Strunjeste frontal, strunjeste cilindric exterior 2 trepte cu dimensiunile 020±0,1x30 mm şi 030±0,05x40 mm, strunjeşte frontal la lungimea de 70mm. |

Întocmit,                                                                                  Operatorul economic cu care s-a încheiat  parteneriatul

Responsabil arie curriculară ,,Tehnologii”                           de pregătire practică

Nume și prenume: .............................               Nume și prenume:...................................

Semnătura.......................................                  Semnătura.......................................

Temele  pentru proba practică au fost aprobate în Consiliul de Administrație al unității școlare din data de .....................................

Președinte CA,

Director  ...................................

Semnătura

LS