# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

ETAPA JUDEŢEANĂ  19.03.2022

Profil: TEHNIC

Specializare: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

Clasa: a XII - a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Subiectul I                                                                TOTAL: 20 puncte

I.1.  Scrieți, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru enunțurile de mai jos:                                                              10 puncte

1. Fișa postului este documentul care descrie:

a. utilajul și SDV-urile aferente locului de muncă;

b. toate produsele din unitate;

c. sarcinile de muncă care îi revin unui angajat;

d. operațiile specifice pentru realizarea unui produs.

2. Montarea unui robinet este un exemplu de:

a. realizarea unui produs;

b. prestarea unui serviciu;

c. finalizarea unei acțiuni;

d. profesionalism în domeniul construcțiilor.

3. Grosimea peretelui neportant de zidărie corespunde valorii de:

a. 25 cm;

b. 12,5 cm;

c. 4 cm;

d. 37,5 cm.

4. Una din fazele de execuție a unei zidării este:

a. realizarea centurii;

b. întinderea și nivelarea mortarului;

c. tencuirea;

d. aplicarea tinciului.

5. Controlul de stat al calității în contrucții se exercită de către ISC care răspunde din punct de vedere tehnic de executarea controlului statului cu privire la aplicarea prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor. ISC este prescurtarea pentru:

a. Institutul Social de Construcții;

b. Inspectoratul de Securitate în Construcții;

c. Inspectoratul de Stat în Construcții;

d. Inspecția Specială în Construcții.

6. Una dintre condițiile care trebuie să le îndeplinească învelitoarea este:

a. să fie la înălțimea de 3 m;

b. să protejeze parterul casei;

c. să asigure o bună etanșeitate la umiditate;

d. să fie susținută de astereală.

7. Vătămarea violentă a organismului, intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă încapacitatea temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces se numește:

a. eveniment nedorit

b. boală profesională

c. pericol grav și iminent de accidentare

d. accident de muncă

8. Obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă îi revine:

a. primului angajat;

b. beneficiarului ce a contractat lucrarea;

c. angajatorului;

d. paznicului.

9. Pentru obținerea unor construcții de calitate se au în vedere mai multe cerințe fundamentale. În continuare vor fi enumerate aceste cerințe. Identificați enunțul care nu se potrivește cerințelor de calitate:

a. economie de energie și izolare termică

b. siguranță și accesibilitate în exploatare

c. protecție împotriva muștelor și țânțarilor

d. protecție împotriva zgomotului.

10. Utilizarea corectă a mașinilor, aparaturii, uneltelor, substanțelor periculoase, echipamentelor de transport și alte mijloace de producție revine:

a. lucrătorului;

b. angajatorului;

c. statului;

d. magazinului.

I.2. Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că răspunsul este adevărat şi cu litera F, dacă apreciaţi că răspunsul este fals.                                                                                10 puncte

a. Planşeele sunt elemente de instalații;

b. Mortarul se obţine din nisip, liant şi apă;

c. Elementele de închidere sunt porțiuni din clădire care nu sunt expuse mediului exterior și care delimitează spațiile închise;

d. Unitatea de măsură pentru masă este M;

e. Înălţimea obişnuită a treptelor este de 50 cm.

f. Şpriţul, ca strat al tencuielii, nu se nivelează.

g. Toate construcțiile sunt compartimentate și sunt dotate cu instalații.

h. Cădirea industrială este o clădire în care se desfășoară activități privind prelucrarea materialelor și transformarea acestora în produse.

i. Fermele, serele și cramele sunt clădiri agrozootehnice.

j. Construcțiile trebuie să îndeplinească condiții de rezistență și stabilitate, durabilitate și funcționalitate.

Subiectul II		                            TOTAL: 30 puncte

II.1 Scrieți, pe foaia de concurs numele elementelor din figură, numerotate cu cifrele 1, 2, 3, 4, ce compun Șarpanta pe scaune din desen:

4 puncte

II.2 Răspundeţi următoarelor  cerinţe :                                                      4  puncte

- Indicaţi 2 tipuri de oteluri ce pot fi utilizate în armarea stâlpilor. (2p)

- Enumeraţi 2 categorii de instalații specifice clădirilor.      (2p)

II. 3 Să se urmărească prima parte a Fișei tehnologice pentru realizarea unei tencuieli drișcuite pentru pereți și tavane și să se scrie pe foaia de concurs răspunsul corect pentru literele: a, b,c, d, e, f, g, h, i, j, k.   22 puncte

| Operații și faze de lucru | Echipamente /reguli de protecția muncii, PSI și protecția mediului | Mateiale | Scule, dispozitive, verificatoare, utilaje | Organizarea locului de muncă | Condiții de calitatate / controlul calității lucrărilor pe operații și faze de lucru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pregătirea suprafețelor 1. Ieșindurile se cioplesc, intrândurile se completează 2. Se corectează planeitatea suprafețelor 3. La zidăria de cărămidă rosturile se adâncesc 4. Corectarea verticalității suprafeței și a muchiilor 5. Se îndepărtează ...a... de grăsime, noroi, rugină și praf 6. Se acoperă cu ...b... de rabiț suprafețele de lemn, ...c... sau racordul dintre suprafețele din materiale cu contracții diferite 7. Se ...d... cu apă | Muncitorii trebuie să poarte ...e... de protecția muncii: cască, salopetă, mănuși și ochelari de protecția muncii - Verificarea SDV-rilor înaintea începerii ...f... de lucru - molozul rezultat din lucrările pregătitoare să fie ...g... corespunzător - verificarea ...h... și stabilității schelor - verificarea echipamentului de ....i.... a incendiului din zona de lucru | Plasă de rabiț Legături de prindere a rabițului Mortar de ...j... M100T (ciment 1p, nisip 3p) | Ciocane; Dălți; Mistrie; Cancioc; Rostuitor; ...k... de sârmă; Bidinea; Găleată; Fir cu plumb. | Pregătirea materialelor și SDV-urilor Montarea schelelor interioare Depozitarea materialelor și SDV-urilor | Planeitatea suprafețelor, abateri limită de: 3mm/m ziduri portante 5mm/m ziduri neportante 2mm/m tavane (suprafața să fie rugoasă_ Abateri limită admise la verticalitate: 3mm/m perete portant 6mm/m perete neportant Să fie curată Plasa de rabiț să fie bine legată cu sârmă la distanța de 20-25 cm Întreaga suprafață să fie udată |

Subiectul III                                                                                            TOTAL:   40 puncte

III.1 Se dă planul de birouri din figura 1.31. Să se citească planul și să se răspundă cerințelor de la fiecare subpunct  în funcție de situațiile solicitate mai jos.

a. Să se calculeze lungimile L1 și L2 (numărul corespunzător și unitatea de măsură) și să se precizeze cota ce se trece în zona unde este scris L1 și L2 (răspunsul se referă la cota care respectă normele de cotare utilizate în cotarea pentru construcții).

b. Să se calculeze perimetru fiecărui birou (P1 și P2)

c.  Să se calculeze suprafețele Biroului 1 și Biroului 2 (S1 și S2).

d. Să se calculeze volumul golului de ușă Vu (se precizează valoarea și unitatea de măsură) dintre birouri (acest gol este în zona unde grosimea peretelui este de 25 cm).

e. Să se transforme la scara 1:50 următoarele dimensiuni: 1 m; 8,50 m; 37,5 cm; 4,25 m; 25 cm; 0,5 m: (e1 = ..... reprezintă 1m la scara 1:50, e2 = ........reprezintă 8,5 m la scara 1:50; e3 = ........ reprezintă 37,5 cm la scara 1:50; e4= .........reprezintă 4,25 m la scara 1:50; e5 = ..... reprezintă 25 cm la scara 1:50; e6 = ......... reprezintă 0,5 m la scara 1:50)

III. 2 Având la dispoziție informațiile din indicatorul de norme de deviz și figura 1.31, întocmiți extrasul de materiale necesar pentru a executa pardoseala pentru Biroul 2. Aceasta se realizează din Plăci de gresie ceramică (se identifică răspunsul corect pentru literele: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l. În dreptul fiecărei litere se scrie răspunsul corespunzător, având ca reper Tabelul de completat sau se completează direct în tabel fără a se mai scrie literele).

În continuare vi se prezintă extrasul din Indicatorul de norme de deviz pentru pardoseala solicitată.

CG16B Pardoseli din plăci de gresie ceramică - cu suprafața plăcilor până la 100 cmp inclusiv

Cuprinde:

Montarea plăcilor cu adeziv special în strat subțire

- rostuirea și spălarea

Se referă la încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp.

Se măsoară la metru pătrat

| Denumire resursă | UM | Cant. |
| --- | --- | --- |
| Materiale |  |  |
| Plăci de gresie | buc | 1,03 |
| Adeziv | kg | 3 |
| Chit de rosturi | kg | 1,3 |
| Apă | mc | 0,008 |
| Manoperă |  |  |
| Faianțar | ore | 1,3 |
| Muncitor deservire construcții montaj | ore | 0,1 |
| Total | ore | 1,4 |
| Utilaje |  |  |
| Utilaj de ridicat | ore | 0,045 |
| Malaxor pentru mortar acționat electric 200 l | ore | 0,01 |

Tabel de completat

| Nr crt | Simbol articol | Unitate de măsură | Cantitate totală de lucrări | Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plăci de gresie (..a..*) |  | Adeziv (.b...*) |  | Chit de rosturi (..c..*) |  | Apă (..d..*) |  |
|  |  |  |  | CS | CT | CS | CT | CS | CT | CS | CT |
| 1 | CG16B | e | f | 1,03 | g | h | i | j | k | l | m |

Notă

*Se completează cu unitatea de măsură aferentă materialului

CS – cantitatea conform standardului (a Indicatorului de normă de deviz)

CT – Cantitatea totală specifică materialului (se calculează luând în considerare valoarea suprafeței biroului)