# OLIMPIADA  DISCIPLINELOR DIN  ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

# DOMENIUL: MECANICĂ

## ETAPA JUDEȚEANĂ, MARTIE 2022

Profilul: Tehnic

Clasa: a XII - a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I. 								          TOTAL: 20 puncte

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:  (10 puncte)

  - Proprietatea mecanicǎ de a rezista la şoc se numeşte:

- duritate;

- rezilienţǎ;

- fuzibilitate;

- maleabilitate;

2.Simbolul 34MoCrNi13 reprezintă:

- oţel nealiat pentru construcţii cu 3,4%C si 1,3%Ni;

- otel pentru construcţii cu 0,34% Mo şi 1,3% Ni;

- oţel aliat pentru construcţii cu 0,34%C si 1,3%Ni;

- oţel aliat pentru construcţii cu 0,34%C si 1,3%Mo.

3. Penele care se montează cu axa lor longitudinală paralela cu axa  comună a pieselor asamblate sunt:

a.    pene longitudinale;

b.    pene cu prestrângere;

c.    pene transversale;

d.    pene fără prestrângere.

4. Pentru măsurarea presiunilor mai mari decât presiunea atmosferică se folosesc:

a.    barometrele:

b.    manometrele,

c.    vacuumetrele;

d.    barografele.

5. Micrometrul se utilizează pentru măsurarea:

a.   dimensiunilor liniare

b.   dimensiunilor unghiulare

c.   mărimilor electrice

d.   forţelor

6.Sudabilitatea oţelurilor creşte odată cu:

a.   creşterea conţinutului de carbon;

b.   scăderea conţinutului de carbon;

c.   creşterea cantităţii elementelor de aliere;

d.   scăderea conţinutului de fier;

7. Osiile au funcţia principală de :

a.   susţinere a unor elemente;

b.   transmitere de momente de torsiune;

c.   a primi momente de torsiune;

d.   susţinere şi transmitere de momente de torsiune;

8. Aparatele goniometrice sunt mijloace de măsurare pentru:

a.   unghiuri

b.   tensiuni

c.   suprafeţe

d.   diametre

9. Alamele sunt aliaje ale:

a.   cuprului cu magneziul

b.   cuprului cu zincul

c.   cuprului cu aluminiul

d.   cuprului cu fierul

10 Din sistemul internaţional (SI) fac parte unităţile de măsură :

a.   A, 0C, kg, cd;

b.   K, m, s, mol;

c.   W, cd, kg, J;

d.   m, KW, mol, s;

I.2. Scrieţi pe foaia de concurs litera A dacă consideraţi enunţul adevărat sau litera F, dacă îl consideraţi fals.                                                                                          (5 puncte)

- Mişcarea este definită ca fiind cel mai simplu element al activităţii executantului.

- O conditie impusa cuplajelor este aceea de a avea  uzura redusa.

c.   Radianul este unitatea de măsură pentru frecvență.

d.  Prin metoda de măsurare directă se măsoară:rezistenţa electrică, cu voltmetrul şi ampermetrul.

e.   Calitatea unui produs  depinde de  prospectarea pieţei.

I.3. Scrieţi pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre organele de maşini notate prin cifre în coloana A şi caracteristicile acestora  indicate prin litere în coloana B.

(5 puncte)

| ##### A | B |
| --- | --- |
| 1. penele | a. sunt zone de sprijin ale arborilor şi osiilor |
| 2. cablul | b. pot fi permanente şi intermitente |
| 3. lagǎre | c.modificǎ raportul de transmitere continuu sau în trepte |
| 4. cuplaje | d. fixeazǎ, ghideazǎ sau regleazǎ poziţia pieselor asamblate |
| 5. fusuri | e. pot fi cu alunecare şi cu rostogolire |
|  | f. organ de tracţiune flexibil |

Subiectul II. 								       TOTAL   (30 puncte)

A. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere astfel încât enunţurile să devină corecte din punct de vedere ştiinţific.         ( 10puncte)

- Transmisiile cu lanțuri se bazează pe …(1)…zalelor lanțului la roțile de lanț.

- Planimetrele sunt mijloace de măsurare …(2)….

- Pascalul este unitatea de măsură pentru …(3)…..

- Fusurile intermediare ale arborilor cotiți se mai numesc …(4)…

- Aparatul cu tub Bourdon de bazează pe …(5)… unui tub elastic.

B. 										        (10puncte)

Identificaţi următoarele angrenaje:

C. 										          (10puncte)

Răspundeți pe foaia de examen la următoarele cerințe:

a. Indicați preciziile de măsurare ale micrometrelor.

b. Enumerați  4 dintre metodele de asamblare .

- Clasificați lagărele după caracterul frecării.

- Explicați notația: ø 40 ± 0,03

Subiectul III.								          TOTAL: 40 puncte

III.1.                                                                                                                          (20 puncte)

Realizați un eseu cu tema „Mijloace pentru măsurarea forțelor” care să cuprindă:

- Definiția forței.

- Relația de definiție.

- Unitatea de măsură în S.I. (deducerea și definirea acesteia).

- Specificarea părţilor componente şi prezentarea funcționării dinamometrului cu element elastic

III.2									                 (20 puncte)

Pe desenul de execuție al unei piese este trecută cota   mm

- Identificați  valoarea N.

- Specificați valorile:  as , ai .

- Calculați dimensiunile limită dmax, dmin.

- Calculați toleranța T.(in doua moduri)