- DETERMINAREA LUNGIMII

Instrumente de măsură: riglă, ruletă, metru de croitorie, metru de tâmplărie, kilometrajul auto, șubler, micrometru,…

Unitate de măsură: In Sistemul Internațional METRUL este unitatea de măsură a lungimii. De ce crezi că a fost nevoie de o unitate acceptată de toți oamenii?!

Ecuația unității de măsură este:	 LSI=1m

Multipli : 		     1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m

1 m = 0,1 dam = 0,01 hm = 0,001 km

1m= 110dam=1100hm= 11000km

Submultipli :         1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m

1mm= 110cm=1100dm= 11000m

Cunoști și alte unități de măsură folosite de oameni?.....

EXPERIMENT DE MĂSURARE

Am măsurat cu ruleta lățimea camerei mele, am repetat de trei ori operația ca să mă asigur că am făcut corect și am obținut valorile din tabelul de mai jos....Măsurare directă!

| Nr. măsurării | Lungime L (m) | Lungime medie Lm (m) Media aritmetică a valorilor măsurate | Eroare absolută DL (m) Abaterea de la medie a fiecărei măsurători Lm - L sau L- Lm | Eroare medie DLm (m) Media aritmetică a erorilor absolute | Rezultatul măsurării Intervalul obținut, ținând cont de erori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,41 | 4,43 |  |  |  |
| 2 | 4,42 |  |  |  |  |
| 3 | 4,46 |  |  |  |  |

Scriu rezultatul final sub forma:

Lm-∆Lm≤L≤Lm+∆Lm  sau    L∈Lm-∆Lm, Lm+∆Lm

sau ... mai simplu  L=Lm±∆Lm

SARCINI DE LUCRU

- Găsește o metodă de a măsura cât mai precis grosimea unei scobitori. Ai la dispoziție o cutie întreagă și o riglă. Incearcă să construiești și să completezi tabelul corespunzător măsurătorilor făcute. Efectuează 4 măsurări diferite.

- Urmărește videoclipul de la următorul link:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Nml3UjH4wZA&feature=emb_logo&ab_channel=UnderstandMath