MINISTERUL EDUCAȚIEI

CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

TEMA 3

FIȘA DE EVALUARE

în vederea certificării calificării profesionale,

Anul şcolar: 2023-2024.; sesiunea: iulie 2024

Numele și prenumele candidatului: ........................................................................

Centrul de examen unde se susţine examenul: Liceul Tehnologic TF „Anghel Saligny” Simeria

Unitatea de învățământ de unde provine candidatul: Liceul Tehnologic TF „Anghel Saligny” Simeria

Locul de desfășurare a probei practice:  SC REVA SA Simeria

Calificarea profesională: SUDOR

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin ordinul: OMENCS 4121/2016

Cunoştinţe

2.1.3. Mijloace utilizate în atelierul de lăcătuşerie pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor geometrice

2.1.4. Operaţii pregătitoare aplicate semifabricatelor în vederea executării pieselor

2.1.9. Polizarea pieselor

6.1.2.2. Asamblări prin sudare

7.1.15. Sudarea cu electrod învelit (111)

Abilităţi

2.2.7. Utilizarea mijloacelor de măsurat şi verificat lungimi, unghiuri, suprafeţe

2.2.3. Alegerea materialelor şi semifabricatelor necesare executării pieselor prin operaţii de lăcătuşerie

2.2.9. Utilizarea SDV-urilor şi utilajelor în funcţie de operaţia de lăcătuşerie executată

2.2.10. Curăţarea manuală a semifabricatelor

2.2.29. Curăţarea de bavuri şi impurităţi a suprafeţelor şi muchiilor semifabricatelor prin operaţia de polizare

6.2.13. Sudarea manuală cu arc electric a semifabricatelor/pieselor;

7.2.57. Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor de sudare pentru sudarea cu electrod învelit

7.2.61. Alegerea tipului şi diametrului electrodului în funcţie de tipul îmbinării sudate de realizat

7.2.62. Realizarea îmbinărilor sudate în colţ din table în poziţiile PA, PB, PF şi PG, utilizând sudarea cu electrod

învelit

7.2.65. Identificarea imperfecţiunilor la sudarea cu electrod învelit şi a modalităţilor prin care acestea pot fi evitate

7.2.66. Respectarea mijloacelor de protejare a sudorului împotriva posibilelor accidente la sudarea cu electrozi înveliţi

7.2.67. Respectarea cerinţelor privind siguranţa la sudarea cu elctrod învelit

Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate

Comunicarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate

Atitudini

2.3.1. Respectarea cerinţelor ergonomice la locul de muncă

2.3.3. Respectarea prescripţiilor din desenele de execuţie la realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie

2.3.6. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă

7.3.6. Asumarea responsabilităţii privind integritatea şi funcţionalitatea echipamentelor necesare realizării de îmbinări sudate

7.3.7. Asumarea responsabilităţii privind cerinţele de calitate la sudare conform ISO 3834

Titlu temă pentru proba practică extrasă: Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliți a două table, cap la cap, în poziția PC

Enunțul temei pentru proba practică:

Executați îmbinarea sudată cap la cap a două table, în poziţia orizontală pe perete vertical (PC), conform schiţei de mai jos, prin procedeul de sudare manual cu electrozi înveliţi.  Metalul de bază este oţel S235JR/EN 10025, sau echivalent, având dimensiunile 180x135x15 mm.

Pentru proba orală veţi prezenta modul cum s-a pregătit metalul de bază, tehnologia de sudare aplicată, verificarea îmbinări sudate şi normele de sănătate şi securitate în muncă.

Sarcini de lucru:

1. Debitarea metalului de bază conform indicaţiilor

2. Pregătirea componentelor în vederea sudării (sudură cu rost în X)

3. Stabilirea parametrilor regimului de sudare

4. Reglarea echipamentului de sudare

5. Realizarea îmbinării sudare conform cerinţei

6. Controlul îmbinării sudate prin examinare vizuală

7. Respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor specifice sudării

Timp de lucru: 3 ore

| Nr. crt. | A. Criterii de evaluare a candidatului la proba practică | Indicatori de realizare | Punctaj maxim pe indicator | Punctaj acordat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Evaluator 1 | Evaluator 2 | Evaluator 3 |
| 1. | Primirea şi planificarea sarcinii de lucru (max 30 p) | Alegerea echipamentelor de sudare şi de protecţie | 15 p |  |  |  |
|  |  | Alegerea materialelor de adaos funcţie de îmbinările sudate de realizat | 15 p |  |  |  |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru (max 40p) | Pregătirea metalelor de bază în vederea sudării | 10 p |  |  |  |
|  |  | Realizarea îmbinărilor sudate conform indicaţiilor | 20 p |  |  |  |
|  |  | Identificarea tipurilor de imperfecţiuni la îmbinările sudate realizate | 10 p |  |  |  |
| TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ |  |  | 70 p |  |  |  |
| Nr. crt. | B. Criterii de apreciere a performanței candidatului la proba orală | Indicatori de realizare | Punctaj maxim pe indicator | Punctaj acordat |  |  |
|  |  |  |  | Evaluator 1 | Evaluator 2 | Evaluator 3 |
| 1. | Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate (30 p) | Justificarea alegerii consumabilelor, echipamentelor, tehnicii de sudare pentru realizarea sarcinii de lucru | 20 p |  |  |  |
|  |  | Utilizarea terminologiei de specialitate în prezentarea sarcinilor realizate | 10 p |  |  |  |
| TOTAL MAXIM PROBA ORALĂ |  |  | 30 p |  |  |  |
| PUNCTAJ TOTAL5 |  |  | 100 p |  |  |  |
| PUNCTAJ FINAL6 |  |  |  |  |  |  |

Întrebările Comisiei7

| ÎNTREBARE | Observaţii referitoare la răspunsurile la întrebări ale candidatului |
| --- | --- |

Observaţiile Comisiei de examinare referitoare la realizarea probei practice pentru motivarea punctajului acordat

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei practice și a probei orale:

| Admis |  |  | Cu punctajul final | 100p – 95 p |  | 94,99p – 85p | 84,99p – 75p | 74,99p – 60p |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu calificativul | Excelent |  | Foarte bine | Bine | Satisfăcător |  |
| Respins |  |  | Cu punctajul final |  |  |  |  |  |  |
| Evaluatori (numele, prenumele şi semnătura): Evaluator 1: Bot Tiberiu Evaluator 2: Benea Marius Evaluator 3: Micșoniu Dumitru |  |  |  | Preşedinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura): Bucur Flavius Data: 10.07.2024 |  |  |  |

Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competențelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.

Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competențele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.

Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obținut de candidat pentru toate criteriile

Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obținut de candidat pentru toate criteriile

5 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat

6 Se calculează punctajul final ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre cei trei evaluatori

7 Se completează de un membru al comisiei de examinare. Răspunsurile la întrebări vor fi luate în considerare la acordarea punctajului la proba orală