BAREM DE CORECTARE

Examen de absolvire Școala Postliceală - Proba scrisă

Sesiunea februarie 2015

Varianta I

Domeniul de pregătire:  Energetică

Calificarea profesională: Tehnician electroenergetician

Subiectul 1_________________________________________________20 puncte

1-b;	2-a;	3-d;	4-a;	5-b;	6- a  ;7-d;	8-a;	9-d;	10-b;	11-c;	12-b;	13-d;	14-c;	15-b;	16-c;	17-b;	18-d;	19-c;	20-b.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.

Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

Subiectul II________________________________________________30 puncte

1. -10 puncte

Sistemul energetic reprezintă ansamblul instalaţiilor care concură la producerea, transformarea, distribuţia şi utilizarea tuturor formelor de energie.

2. 10 puncte

a) punte de curent continuu Wheastone-2 puncte

b) identificera elemente , 3 puncte, câte 1 punct fiecare:

- G- element de măsurare (galvanometru) , indicator de nul;

- R3- rezistenţă cunoscută, etalonată, variabilă;

- K1- întreruptor.

c) 5 puncte, 3 puncte pentru formulă corectă, 1 punct pentru calcul corect şi 1 punct pentru unitate de măsură.

Rx=.R3 = 1000 =100

3. 10 puncte

a)1-continuu

2-vibrează

b)3- indirectă

4-amonte

5-aval

Pentru fiecare răspuns corect se  acordă 2 puncte.

# Subiectul 3______________________________________________TOTAL:40 puncte

# 1.  24 puncte

# a) 8 puncte

K1=500/5=100

K1=I1/I2

- I2=I1/K1=320/100=3,2A		4 puncte

Ku=U1/U2=10

Ku=U1/U2

- U2=U1/KU=750/10=75V		4 puncte

Punctajul se acordă astfel:2 puncte pentru cele 2 formule, 1punct pentru calcul corect şi 1punct pentru unitatea de măsură.

# b) 10 puncte

Reprezentarea corectă a celor 2 transformatoare de măsură se va puncta astfel:câte 4puncte pentru fiecare tip de transformator, din care 1 punct se acordă pentru marcarea corectă a bornelor transformatoarelor.

Transformator de curent   	        Transformator   de tensiune

# c) 6 puncte

I1/I2=N2/N1

transformatorul tip cleşte are N1=1

- N2= N1I1/ I2 = 1. 320/3,2 =100

Pentru fiecare din cele 2 formule se acordă 2 puncte, iar pentru identificarea lui N1=1 se acordă 2 punct

# 2.  6 puncte

Xm- X=0.19-0,20= -0,01A		2p

r= / X=-0,01/0,20= -0,05			2p

r%=0,05  . 100=5%				2p

# 3. 10 puncte

Se va puncta fiecare din cele 2 relaţii cu 4 puncte , iar 1punct pentru unităţile de măsură.

- n1= == 1500 rot/min;

- s(%)=(n1-n2)/n1.100

  - n2=