BAREM DE CORECTARE

Examen de absolvire Școala Postliceală - Proba scrisă

Sesiunea februarie 2015

Varianta II

Domeniul de pregătire:  Energetică

Calificarea profesională: Tehnician electroenergetician

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I		 								Total 20 p

A.											Total 8 p

1.- c 		2.- b 		3.- b 		4.- d

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 p.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

B.											Total 12 p

1.)	1 - a	   	2 – c

2.)	a – A 		b – A		c – A 		d - F

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 p.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

Subiectul II		 							Total 30 p

1    											Total 21 p

a.)   1 - timp ; 		2 - încălzirea ;		3 – depăşească

b)    4 – turaţiile ; 		5 – alunecare         6 - motor		7 - statorice

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 p.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

2.                                                                                                                                 Total 9 p

  - metoda ampermetrului şi voltmetrului montaj aval

  - metoda de punte

  - metoda ohmetrului

  - metoda ampermetrului şi voltmetrului montaj amonte

  - metoda substituţiei

  - metoda reducerii tensiunii la jumătate

  - metoda comparării tensiunilor

Pentru fiecare răspuns corect din cele enumerate mai sus  se acordă 3 p.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

Subiectul III		 							Total 40 p

- Din expresia puterii: P = U · I

Se deduce curentul de sarcină: I = P/U= 11000 W/220 V= 50 A

- Curentul excitaţie i = U/re = 220 V/100 = 2,2 A

- Curentul indus Ia = I + i = 50 A + 2,2 A = 52,2 A

Valoarea tensiunii electromotoare va fi : E = U + Ra · (I+i) = U + Ra·Ia =

= 220 V + 0,2 ·52,2A= 230,44 V

Pentru fiecare formulă de calcul corectă se acordă: 5 puncte (5X5 = 25 puncte)

Pentru tranformare corectă : 3 puncte

Pentru fiecare calcul corect: 3 puncte (3 X 4 = 12 puncte)