BAREM DE CORECTARE

Examen de absolvire Școala Postliceală - Proba scrisă

Sesiunea februarie 2015

Varianta III

Domeniul de pregătire:  Energetică

Calificarea profesională: Tehnician electroenergetician

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I. 	                                                                 (2p X 10= 20p)

A	1. b		2. c		3. e		4. a

B       5.-c.                 6.-a.                  7.-e.                 8.-d.

C    Pentru fiecare asociere corectă, se acordă 2 puncte.

1. A    2. A

SUBIECTUL II.                                                             			(6p X 5= 30p)

1. F		2. A		3. A		4. A		5. A

SUBIECTUL III                                                                               			(40 p)

1.(20 puncte)

a.  4p.

Contactul electric, reprezintă atât locul de trecere a curentului de la o piesă conductoare  de  curent la altă piesă similară conductoare, cât şi piesa propriu-zisă (numită şi piesă de contact).

Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1 punct.

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, 0 puncte.

b.  4p.

Parametrul principal: rezistenţa de contact este rezistenţa suplimentară care, apare la locul de contact faţă de rezistenţa căii de curent respective în  cazul în care nu ar fi întreruptă în locul de contact.

Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1 punct.

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, 0 puncte.

c.  4p.

Proprietăţile materialelor: bune conductoare, să se oxideze cât mai puţin, să aibă temperatura de topire cât mai ridicată, rezistenţa mecanică bună

Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1 punct.

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, 0 puncte.

d.  8p.

Exemple de materiale:

Cuprul la contactele contactoarelor de curent continuu, la aparatele cu contacte în ulei.

Argintul :în construcţia pieselor de contact aliat cu cuprul (3—20% Cu) sau în materiale sinterizate.

Metalele dure, ex: wolframul şi molibdenul: pentru piesele de contact ale întreruptoarelor de înaltă tensiune;

Metalele preţioase, ex: aurul, platina, paladiul, sunt folosite pentru piesele de contact ale releelor şi întreruptoarelor care lucrează la tensiuni reduse

Materialele de contact sinterizate, ex: cupru-wolfram pentru întreruptoarele de înaltă tensiune în ulei;argint-wolfram pentru contactele de rupere  ale întreruptoarelor automate

Se acordă câte 1p.  pentru oricare trei  materiale corect precizate si câte 1p.  pentru utilizările lor (3x4p. = 12p.)

Pentru  răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte

2.(20p)

a.Se acordă 7 puncte pentru reprezentarea corectă a schemei. Se acordă 0 puncte pentru reprezentarea greşită a schemei sau lipsa acesteia.

b.Curentul înainte de montarea ampermetrului:

I0 = E/R = 3/6 = 0,5 A			 	3,5p

Curentul după montarea ampermetrului:

I0 = E/(R + ra) = 3/(6 + 1) = 0,43 A	 	3,5p

Eroarea absolută: ε = Im – I0 = 0,43 – 0,5 = – 0,07 A	 	3p

Eroarea relativă: εr =‌│ ε │/ I0 = 0,07/0,5=0,14=14%  	3p

Se acordă câte 1puncte pentru scrierea corectă a formulei, câte 1 punct pentru calcul numeric corect şi câte 1 punct pentru specificarea unităţii de măsură. La eroarea relativă în locul unităţii de măsură se punctează specificarea valorii procentuale.