# OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

## Etapa judeţeană  - proba practică

Profil:  TEHNIC

Domeniul/Calificarea:  Electric

Clasa:  a XII a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								 TOTAL: 50 puncte

- (32 puncte)

  - Ampermetru, voltmetru, wattmetru

  - Ampermetrul – în serie cu consumatorul

Voltmetrul – în paralel cu  consumatorul

Wattmetrul – bobina de curent în serie şi bobina de tensiune în paralel

  - Intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, puterea activă, puterea aparentă

  - Kw = Umax * Imax / αmax

Kw  = 240 * 3 / 120 = 6 W / div

  - P = Kw * α = 6 * 83 = 498 W

  - S = U * I = 240 * 3 = 720 VA

  - Q = √ S2 – P2  = √  502 – 402  = √  2500 – 1600  = 30 VAR

S = U * I  = 50 * 1 = 50 VA

P = 40 W

  - Încărcarea wattmetrului se urmăreşte prin montarea în circuit a unui ampermetru şi a unui voltmetru care să indice valorile intensităţii curentului, respectiv ale tensiunii.

II.2.			                                                                                             (40 puncte)

- Pornirea stea – triunghi a morotului asincron.

- Rotorul este în scurtcircuit.

- F1 , F2 şi F3  - siguranţe fuzibile

- K1 , K2 şi K3 -  contactoare electromagnetice

- F4 – releu (bloc termic)

- Ul = √3 * Uf

Pentru fiecare răspuns corect şi complet ( a,b,c,d,)se acordă câte 7p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Pentru fiecare răspuns corect şi complet ( e,f),se acordă câte 6p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.