# OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

## Etapa județeană

PROBA PRACTICĂ

Profil: TEHNIC

### Domeniul/Calificarea: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE/ TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII; TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE; TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII

CLASA A XI-A

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

## SUBIECTUL I -  ......................................................................................40 puncte

Fundaţia prezentată în figura alăturată are următoarele dimensiuni:

- Lungimea  L = 12.00 m.

- Lăţimea     l = 80 cm.

- Înălţimea   h = 1,50 m.

80

1.50

12.0

Se cere să se determine următoarele:

1. Volumul betonului ,

2. Perimetrul fundatiei pe sol,

3. Cantitatea de ciment necesară executiei fundatiei, cunoscănd că la 1 mc. de beton intră 250,0 kg. de ciment,

4. Masa betonului din fundatie dacă densitatea ρ = 2500 kg/mc.

Subiectul. II......................................................................................................................  50 puncte

Pentru schiţa de mai jos, rezolvaţi, pe foaia de concurs, următoarea cerinţă:

- Să se deseneze, la o scara convenabilă, stiind ca usa de acces in casa scarii este la mijlocul peretelui. Dimensiunile treptei sunt 30/16 cm si vor fi trecute pe desen.

Se vor respecta toate regulile desenului tehnic de construcţii referitoare la proiectarea, reprezentarea la scară şi cotare.

# OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

## Etapa județeană

### Barem de corectare şi notare – Proba practică

Profil: TEHNIC

### Domeniul/Calificarea: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE/ tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii; tehnician în construcţii şi lucrări publice; tehnician instalator pentru construcţii

Clasa a XI-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL  I  ................................................................................................. 40 puncte

1 . Volumul betonului     V = 12,0 x 1,50 x 0,80 = 14,40 mc...........................(10 p)

2 . Perimetrul fundaţiei    P = 0,80 + 0.80 + 12,00 + 12,00 = 25,60 ml. ..........(10 p)

3 . Cantitatea de ciment. Q = 14,40 mc x 250 kg. = 3600 kg. ..........................(10 p)

4 . Masa betonului M:     Se pleacă de la formula densităţii  ρ =

de unde rezultă :        M = ρ x V; adică M = 2500 x 14,40 = 36000 kg. ....(10 p)

Se acorda jumatate din punctaj, daca datele au fost introduse corect, dar rezultatul calculelor este greșit.

SUBIECTUL  II  ................................................................................................. 50 puncte

- Alegerea corecta a scarii si corectitudinea desenarii: ........................... 20 puncte.

-Utilizarea corectă a grosimilor de linii din desenul tehnic: ................... 10 puncte.

-Respectarea regulilor de cotare: ..............................................................10 puncte

-Acurateţea executării desenului: .............................................................10 puncte.