# OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

## Etapa judeţeană

## PROBA PRACTICA

Profil: TEHNIC

Domeniul/Calificarea: ELECTRIC

Clasa: a XII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								 TOTAL: 50 puncte

- Realizaţi un eseu despre circuitul din figura de mai jos, care permite măsurarea puterii electrice, având în vedere următoarele:

w

  - Denumiţi aparatele de măsurare reprezentate în schemă.

  - Precizaţi modul de conectare în circuit al aparatelor.

  - Menţionaţi patru mărimi care pot fi determinate cu montajul din figură.

  - Calculaţi constanta aparatului notat în figură cu ,,W”, dacă aparatul are αmax = 120 div, şi domeniile de măsurare sunt de 3A şi 240V.

  - Calculaţi valoarea indicată de aparatul notat în figură cu ,,W”, dacă acul indicator arată α = 83 diviziuni.

  - Calculaţi puterea aparentă S.

  - Calculaţi puterea reactivă dacă în timpul măsurării indicaţiile celor trei aparate sunt: 1 A, 50V şi 40 W.

  - Precizaţi cum se poate urmări încărcarea aparatului notat în figură cu ,,W”.

  - Realizaţi practic montajul din figură.

  - Reglaţi tensiunea la sursa de alimentare pentru 4V, 6V, 8V şi 12V, realizaţi 4 citiri ale aparatelor şi completaţi în tabelul următor valorile măsurate.

| Nr.crt. | E (sursă) (V) | I (A) | U (V) | P (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Subiectul. II. 								        TOTAL: 40 puncte

Pentru pornirea motorului electric asincron se utilizează schema de mai jos. Examinaţi cu atenţie schema si răspundeţi următoarelor cerinţe:

- Specificaţi tipul pornirii motorului.

- Specificaţi tipul rotorului.

- Specificaţi denumirea elementelor simbolizate cu F1 , F2 şi F3 .

- Specificaţi denumirea elementelor simbolizate cu  K1 , K2 şi K3

- Menţionaţi cum se numeşte elementul notat cu F4 .

- Menţionaţi relaţia dintre tensiunea de linie şi tensiunea de fază la legarea în stea.